滁州工投中都科技产业园（一期）项目第三方检测（二次）

招 标 文 件

（自行公开招标）

项目编号：ctzx-2024-036

招  标  人:滁州工投中都科技产业园有限公司（盖章）

招标代理机构:   滁州市城投工程咨询管理有限公司 （盖章）

发 布 日 期:         2024年10月

招标文件目录

A、投标须知前附表	1

第一章  投标须知	5

第二章 资格审查办法	11

第三章 评标办法	11

第四章  服务要求	13

第五章  合同条款	21

第六章  检测内容	31

第七章  投标文件格式	34

# 滁州工投中都科技产业园（一期）项目第三方检测（二次）招标公告信息

| 项目名称 | 滁州工投中都科技产业园（一期）项目第三方检测（二次） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | ctzx-2024-036 |  |  |  |
| 招标方式 | 公开招标 |  |  |  |
| 是否为网上电子招投标项目 | 否 |  |  |  |
| 投标资格要求 | 1、企业要求：具有建设工程质量检测机构资质证书（检测范围必须包含：见证取样检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、建筑节能检测、室内环境检测）。 2、项目负责人：具备检测人员岗位资格证书，且具有工程类或工程经济类中级工程师（或以上）职称； 3.投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人： ①投标人被人民法院列入失信被执行人的； ②投标人或其法定代表人或拟派项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的； ③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的； ④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的； ⑦被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。 注：投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第3款信誉要求①-⑦项情形之一的，接受投标人被确定为中标人。 备注：第3、4条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。 |  |  |  |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |  |  |  |
| 招标项目内容范围 | 本次第三方检测服务采购为项目全过程第三方检测/监测服务采购，包括不限于为完成本项目竣工验收所需要的材料见证取样检测、节能检测、防雷检测、消防检测、雨污管网CCTV检测、管道闭水试验、地基与基础承载力检测、回填土压实度检测、门窗（含防火门窗）/幕墙检测、结构检测/鉴定、钢结构检测/焊缝100%探伤检测、室内环境检测、沉降观测、深基坑检测/监测、外墙/窗100%淋水试验等，以及建设行政主管要求的其它检测/监测等。 |  |  |  |
| 招标公告发布时间 | 2024年10月30日 |  |  |  |
| 递交投标文件的截止时间 | 2024年11月04日09时30分 |  |  |  |
| 开标地点 | 滁州市龙蟠大道109号房产大厦603会议室 |  |  |  |
| 开标时间 | 2024年11月04日09时30分 |  |  |  |
| 招标文件售价 | 0元 |  |  |  |
| 信 息 内 容 |  |  |  |  |
| 项目概况 | 滁州工投中都科技产业园（一期）项目，总规划建筑面积约8.3万平米。 |  |  |  |
| 标段划分 | 一个标段。 |  |  |  |
| 评标办法 | 最低评标价法 |  | 服务费支付方式 | 详见招标文件 |
| 项目概算 | 50万元 |  | 计划工期 | 详见招标文件 |
| 资金来源 | 自筹资金 |  | 招标文件等获取方式 | 网上下载 |
| 投标保证金缴纳要求：本项目须缴纳投标保证金，投标保证金为人民币1万元，由投标人基本户转入指定账户，否则其投标文件将被拒绝。 账户名：滁州工投中都科技产业园有限公司 开户行：178276310599 账 号：中国银行股份有限公司凤阳支行 转账时备注滁州工投中都科技产业园（一期）项目第三方检测投标保证金。 |  |  |  |  |
| 招标文件获取方式：投标人从滁州市扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/）、中国扬子集团官网（http://www.yangzigroup.cn/）下载招标文件等相关资料。 |  |  |  |  |
| 招标人名称：滁州工投中都科技产业园有限公司 地址：滁州市醉翁路与中都大道交叉口西南侧城投大厦 联系人： 陶工 联系方式： 15395007008 监督电话：0550-3017855 |  | 招标代理机构名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司 地址： 滁州市龙蟠大道109号房产大厦 联系人：曹思敏 联系方式：0550-3519516、18712012204 |  |  |
| 公告发布媒体：滁州市扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/）、中国扬子集团官网（http://www.yangzigroup.cn/） |  |  |  |  |

# A、投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：滁州工投中都科技产业园（一期）项目第三方检测（二次） 项目地点：凤阳县凤翔大道与琉璃岗路交口西北地块 项目规模：滁州工投中都科技产业园（一期）项目总规划建筑面积约8.3万平米。 |
| 2 | 招标范围 | 本次招标内容为项目全过程第三方检测/监测服务采购，包括不限于为完成本项目竣工验收所需要的材料见证取样检测、节能检测、防雷检测、消防检测、雨污管网CCTV检测、管道闭水试验、地基与基础承载力检测、回填土压实度检测、门窗（含防火门窗）/幕墙检测、结构检测/鉴定、钢结构检测/焊缝100%探伤检测、室内环境检测、沉降观测、深基坑检测/监测、外墙/窗100%淋水试验等，以及建设行政主管要求的其它检测/监测等，检测费用约50万元。 |
| 3 | 工期 要求 | 自合同签订之日起至所有工程总体缺陷责任期满为止。中标人不得因检测服务期限的延长而申请增加任何费用，具体检测时间及地点由招标人另行通知，本项目建设周期约330个日历天。 |
| 4 | 质量标准 | 检测服务成果应达到或满足国家规程、规范及招标人要求的质量目标，满足工程施工及竣工验收要求。 |
| 5 | 投标人资质 等级要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 最高限价 | 综合单价最高限价为6.0元/㎡（含税价，增值税专票，税率由投标人自行报价），投标综合单价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。投标报价可以保留到小数点后第二位，否则第三位将按四舍五入进行调整，调整后作为评审和中签价。 - 最终检测服务费用=中标综合单价×工程竣工验收后建筑面积（以测绘报告建筑面积为准），中标后投标综合单价不予调整。 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 两 份。 |
| 8 | 勘察现场及投标预备会 | 不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。 |
| 9 | 投标保证金 | 详见招标公告 |
| 10 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司 时 间：2024年11月04日09时30分 地 点：滁州市龙蟠大道109号房产大厦603会议室 |
| 11 | 开 标 | 开标时间：2024年11月04日09时30分 开标地点：滁州市龙蟠大道109号房产大厦603会议室 |
| 12 | 付款方式 | 本项目无预付款，付款方式按合同约定执行。 |
| 13 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账等现金形式或银行保函或商业保险或第三方担保方式 履约担保的金额：中标价×8.3万方×2% 收款单位：另行通知 开户银行：另行通知 银行账号：另行通知 具体要求：以招标人要求为准 缴纳时间： 中标人须在中标通知书发出后30 日内完成履约保证金缴纳及合同签订（先缴纳履约保证金后签合同）。中标单位原因造成合同延期签订的，延期签订情节严重的，招标人有权取消其中标资格。并承担给招标人造成的损失，同时依法承担相应法律责任。 退还时间：履约保证金在工程竣工验收合格后一个月内无息退还。 汇款务必注明缴款人名称及用途，切勿以现金存入。 |
| 14 | 特别说明 | 1、主管部门如有其他备案（登记）要求的，如外省检测机构入皖备案，中标人须在中标后15日内按照规定进行备案（登记），如无法进行备案登记或不能按招标人要求期限备案登记而影响施工进度的，招标人有权给予按违约或取消中标资格等处理，并根据中标候选人排序依次选择中标人或重新招标。 2、中标单位在承担本项目的第三方检测工作前，如安徽省和滁州市建设行政主管部门有相关规定须办理备案以及获得所需的各项批准等手续，中标人需无条件办理，且相关费用由中标人自理，中标后投标人报价不再调整。 3、对于中标人资质从业范围内无法满足该项目的检测项目，由中标检测机构委托（须经业主认可）具备相应检测能力、资质的检测单位完成检测，并出具相应的检测报告，但所有费用应包含在本次投标报价中，且中标人必须对所有检测结果负总责。 4、投标人需充分考虑本项目工期、场地、项目报建延误等特殊性，充分考虑生产性厂房1#（含顶棚）、中试车间3#单体建筑地基与基础至正负零阶段结构鉴定所增加的额外费用，中标后无论任何原因中标单价均不予调增，中标人不得以此内容向发包人索赔。 5、本项目生产性厂房1#(含顶棚)为钢结构厂房，检测单位需根据发包人要求派人驻场对1级/2级焊缝进行100%探伤，并提交检测成果，否则发包人有权追究承包人5万元违约责任，并保留解除合同的权利； 6、本项目地基处理完成后需对地基承载力进行检测，投标人需充分考虑可能存在的地基基础承载力检测所需的费用增加，中标人后承包人不得以此为由向发包人提出额外费用增加要求。 |
| 15 | 投标人提出问题的截止时间及方式 | 如投标人对招标文件有疑问，请于2024年10月31日12时前将疑问内容以电子邮件形式发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）。 |
| 16 | 招标人澄清的时间及方式 | 招标人将在2024年11月01日12时后在滁州市扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/）、中国扬子集团官网（http://www.yangzigroup.cn/）发布，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 17 | 相关费用 | 本工程招标代理费用3000元，评委费另计，以实际发生为准，上述费用含在投标让利中，不单独列项，由中标单位在领取中标通知书时一次性付清给代理机构 |
| 27 | 投标文件封套上应载明的信息 | 投标人地址： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在 2024年11月04日09时30分前不得开启 |
| 28 | 投标截止时间 | 2024年11月04日09时30分（北京时间） |
|  | 递交投标文件地点 | 收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司 时 间：2024年11月04日09时30分 地 点：滁州市龙蟠大道109号房产大厦603会议室 |
|  | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：滁州市龙蟠大道109号房产大厦603会议室 |
|  | 开标顺序 | 密封情况：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证； 开标顺序：先资格审查，再对审查合格的投标人进行报价评审。 |

# 第一章  投标须知

一、总  则

1.项目概况

1.1项目名称：项目名称：滁州工投中都科技产业园（一期）项目第三方检测（二次）

1.2项目地点：凤阳县凤翔大道与琉璃岗路交口西北地块

1.3项目规模：检测费用约50万元。

1.4本项目估算价约50万元。

- 招标范围

2.1、招标范围

详见须知前附表

3.标段划分

3.1本项目划分：一个标包。

4.工期要求

4.1工期要求：自合同签订之日起至所有工程总体缺陷责任期满为止。中标人不得因检测服务期限的延长而申请增加任何费用。

5. 投标人资质等级要求

详见须知前附表

6.资金来源

6.1资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。

7.标段划分

7.1 本工程划分：一个标段；

8.招标方式及发包形式

8.1本工程招标方式： 自行公开招标  。

9.计价方式

9.1本工程合同计价方式：固定单价。

10.评标办法

10.1本工程评标办法：最低评标价法。

- 特别说明

- 11.1本项目须对外墙/外窗进行100%淋水试验，投标人须充分考虑该工作导致的检测费用的增加，中标后无论何种原因，中标单价均不予调整；

- 11.2本项目中试车间3#、生产性厂房1#（含顶棚）基础可能需要进行结构鉴定/检测，费用增加风险须由中标人承担，中标后费用不予增加；

- 11.3 由于本项目地质不均匀导致的地基承载力检测费用均包含在合同内，中标后费用不予调整。

二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本工程招标文件。

13.招标文件的组成

13.1招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  资格审查办法

第三章  评标办法

第四章  合同条款格式

第五章  投标文件格式

第六章招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2 除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2  本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15. 踏勘现场及投标预备会

15.1 踏勘现场

15.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2  投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会。

三、投标文件的编制

16.投标文件的组成

16.1 包含以下内容（提供原件或复印件并加盖投标人公章）

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；

③企业资质证书；

④诚信投标承诺书；

⑤项目负责人具有检测人员岗位资格证书，且具有中级工程师及以上技术职称；

⑥投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；

⑦投标函；

⑧投标人认为需要提供的其他证明材料。

- 投标报价

- 17.1投标人的投标报价应为提供招标文件及合同条款中明示或暗示的服务内容而所需的（包括但不限于）所有设备、材料、劳务、管理、差旅、评审、利润、税金、各类保险、政策性及指导性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等一切应有费用。

17.2 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和签署

18.1投标文件：书面文件一式 三 份，正本 一 份，副本两 份。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件应当按招标文件要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效标处理。

19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求

19.1.1详见须知前附表。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将投标文件正本、副本密封在同一袋内。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称；注明下列识别标志：项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1 详见须知前附表

五、开标、评标和定标

21.   开标

21.1  开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

21.2  参与开标的部门

21.2.1参与开标的部门包括：招标人等。

21.3  对参加开标的投标人的要求

21.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带法定代表人身份证明文件和本人身份证原件(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证原件)（手持或封入文件袋中均视为携带），以供资格审查。否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。

21.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司主持；

②招标人对各投标人的法定代表人（或委托代理人）到场情况和第21.3.1条要求对各投标人进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。

⑤对投标人的投标书进行评审；

⑥由招标人宣布中标候选人；

⑦招标人 对开标过程进行记录，并存档备查。

22.   无效投标文件

22.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封的；

③未按招标文件要求缴纳投标保证金的；

23．  评标

23.1  评标办法

23.1.1 评标办法详细内容详见第二章和第三章。

23.2  投标文件有下列情形之一的，应按无效标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标报价（单价）高于最高限价（单价）的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效标情形。

24.   定标

24.1  中标候选人的确定

24.1.1本工程评标办法：本次评标采用最低评标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，最终按投标报价最低原则，推荐有效投标报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，以此类推，推荐中标候选人应当不超过3名（本项目推荐3名中标候选人），并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。投标报价最低的有效投标人有两名或两名以上相同时，由评标委员会主任委员或招标人抽签确定第一中标候选人。

24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

六、合同的授予

25.   合同授予标准

25.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26.   合同协议书的签订

26.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面项目合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2  招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3  中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

- 第二章 资格审查办法

资格审查办法前附表

| 条款号 | 审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查资料 | 法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 原件或复印件加盖投标单位公章 |
|  | 诚信投标承诺书 |  |
|  | 企业法人营业执照 |  |
|  | 企业资质证书 |  |
|  | 项目负责人具有检测人员岗位资格证书，且具有工程类或工程经济类中级工程师及以上技术职称 |  |
|  | 投标人的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明 |  |

1、由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）未按招标文件要求提供资格审查材料；

（2）保证金不按第一章“投标人须知”及其前附表要求提交投标保证金的；

（3）法律、法规规定的其他情形.

## 2.资格审查委员会和审查标准

资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

## 3.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

- 第三章 评标办法

## 1.评标方法

本次评标采用最低评标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，最终按投标报价（扣除可抵扣进项税后价格作为评标基准）由低到高顺序排序，确定中标候选人，推荐有效投标报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，以此类推，推荐中标候选人应当不超过3名（本项目推荐3名中标候选人），并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。投标报价最低的有效投标人有两名或两名以上相同时，由评标委员会主任委员或招标人抽签确定第一中标候选人。

## 2.评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第四章  服务要求

一、项目概况

一期总规划建筑面积约8.3万平米，本项目招标内容为对上述工程至工程总体缺陷责任期满为止涉及的所有检测项目。

二、检测内容

检测内容包含但不限于见证取样、主体结构检测、钢结构检测、节能检测、门窗幕墙检测、室内环境检测、消防检测、防雷检测、环刀检测、地基与基础检测、道路弯沉值、道路钻芯检测、水质检测、管网闭水试验、CCTV检测、外墙/外窗100%淋水试验、结构鉴定、深基坑检测/监测、沉降观测等为竣工验收所需要的所有第三方检测工作、资料整理归档及招标人要求其它的检测内容等。

三、服务要求

检测服务须满足《建设工程质量检测管理办法》（建设部2005第141号）文件、《安徽省建设工程质量检测管理规定》等国家、地方的规范、规定的要求及建设主管部门、建设单位出台的相关管理规定及要求。

四、检测服务内容

（一）见证检测范围：执行建设部关于见证取样的相关规定及《安徽省建设工程质量检测管理规定》（安徽省建设厅建管〔2006〕385号文件）所列全部项目。

1、水泥物理力学性能检测；

2、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；

3、砂、石常规检验；

4、混凝土、砂浆配合比和试块强度检验；

5、砌墙砖、空心砌块、加气砼砌块检验；

6、简易土工试验；

7、混凝土掺加剂检验；

8、预应力钢绞线、锚夹具检验；

9、沥青和沥青混合料检验；

10、防水材料常规项目检验；

11、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料的检测；

12、涉及直接影响工程建设质量的原材料、成品、半成品检测。

（二）专项检测：

1、地基基础工程检测：地基及复合地基承载力静载、桩的承载力、桩身完整性、锚杆锁定力等检测；

2、主体结构工程现场检测：混凝土、砂浆、砌体强度现场、钢筋保护层厚度、

3、混凝土预制构件结构性能、后置埋件的力学性能等检测；

4、钢结构工程检测：钢结构焊接质量无损、钢结构防腐及防火涂装、钢结构 节点、机械连接用坚固标准件及高强螺栓力学性能、钢网架结构的变形、钢材、钢铸件力学性能等检测。

5、市政工程材料检测：路基土及无机结合稳定材料常规性能、土工合成材料物理力学性能、石灰常规性能、掺合料的常规性能、水的常规性能、沥青常规性能、沥青混合料的常规性能、路面砖及路缘石的物理力学性能、检查井盖水篦的力学性能、管材管件的物理力学性能、伸缩缝的物理性能等检测；

6、道路工程检测：水泥混凝土路面常规性能、沥青混合料路面的常规性能、基层及底基层的常规性能、路基土的承载力、路肩的常规性能等检测；

7、桥梁与地下工程检测：桥梁支座性能、桥梁伸缩装置性能、桥梁结构与构 件性能（含桥梁动静载试验）、桥梁技术状况、预应力孔道摩阻损失、衬砌质量、隧道主体结构性能、隧道地质超前预报、隧道环境检测与监测等检测。

（三）第三方试验检测项目

1、土：颗粒级配、液限塑限、最大干密度、最佳含水量、击实试验、CBR、回弹模量；

2、石料：单轴抗压强度、抗冻性、饱水抗压强度；

3、水泥：标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、比表面积；

4、水泥混凝土、砂浆、外加剂：抗压强度、抗折强度、配合比设计、坍落度、混凝土凝结时间、劈裂抗拉强度、抗压弹性模量、抗折弹性模量、抗渗性、含气量、干缩性、减水率、泌水率、外加剂的钢筋锈蚀试验；

5、无机结合料稳定材料：无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量、配合比设计、石灰有效钙镁含量、粉煤灰细度、粉煤灰烧失量；

6、人行道板：抗压、抗折强度；

7、沥青：针入度、延度、软化点、闪点、粘附性、薄膜加热质量损失、动力粘度；

8、沥青混合料：马歇尔稳定度、沥青含量、动稳定度、配合比设计、冻融劈裂强度比；

9、钢筋：外观、抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯；

10、道路工程：压实度、路面厚度、弯沉、平整度、摩擦系数、路面渗水、土基回弹模量、路面构造深度等；

11、结构混凝土：强度、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、表观及内部缺等；

12、地基基础：地基承载力；

13、基桩：完整性；

14、道路线形及几何尺寸：道路线形、桥梁线形、几何尺寸；

15、各种管材的检测：按设计要求检测项目；

16、设计图纸上要求的其它需检测的项目；

17、管材（钢砼管、PVC、PE、PPR、玻璃纤维等）检测；

18、灯具必须具有省级以上技术监督部门的检测报告，报告检测内容应包括灯具功率和灯具输出的光通量等所需的技术参数；

19、路灯电缆需检测截面积、绝缘度、铜芯量、20 摄氏度导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、绝缘体老化前断裂伸长率、绝缘体老化前抗张强度、平均厚度等技术参数；

20、桥梁载荷试验等结构质量检测（第三方检测）相关内容；

21、招标人要求的涉及其他直接影响工程养护、大修质量的原材料、成品、半成品检测等；

22、其他各类项目隐蔽工程部位、主材原材料、成品及半成品等进行见证取样等；

23、涉及直接影响工程建设质量的原材料、成品、半成品检测等；

24、砂浆、块石、格栅、水工砌块等材料及中间产品检测；

25、堤防、护岸、桩基等工程实体检测；

26、钢闸门等金属结构以及机电设备检测；

27、高程、平面位置、建筑物纵横轴线、建筑物断面几何尺寸、结构构件几 何尺寸、长度、宽度、厚度、深度、高度、坡度、平整度、水平位移、竖向位移、接缝和裂缝开度、渗流量、扬压力、渗透压力、孔隙水压力、应力、应变、地下 水位等量测。

（四）CCTV 检测项目

检测范围包括排水管道（含φ200mm 以上管道及各类排水箱涵）、检查井（检查井井壁、盖板等）、阀门井等附属设施；检测内容包括临时封堵、渡水（雨污水管网存在满管水现象）、降排水、清洗、CCTV 检测、出具检测报告（含影像资料）及成果入库。

1、外观质量检测（含管道内部视频资料）：对检查井、阀门井等附属设 施顶板、内壁、底板及管道管壁、接口、井室、井筒等部位进行外观检查，对各部位的外观质量进行评价；按提供图纸在井室内标注所查管段井号，内部视频资料必须清晰、连续、完整，能准确反映管道内部情况，竣工报告图片必须清晰、多角度的反映病害情况，并把标注的井号拍摄在视频内。

2、破裂检测：管道及配套的检查井、阀门井等附属设施结构。对有裂缝的部位，检测裂缝的宽度、深度、长度及其分布情况。

3、变形检测：管道及配套的检查井、阀门井等附属设施结构。对各部位受外力挤压造成的形状变异进行评价。

4、砼腐蚀性检测：对管壁腐蚀情况进行测定，对砼结构的侵蚀程度进行评价。

5、错口检测：对管道接口的错位进行检测，错口影响污水的程度进行评价。

6、起伏检测：对管道接口位置偏移，管道位置竖向位置变化进行测定， 并对位置变化造成的影响进行评价。

7、脱节评价：对两根管道的端部未充分接合或接口脱离进行测定，并对脱节造成的影响进行评价。

8、接口材料脱落检测：对管道接口位置橡胶圈、沥青或混凝土脱落进行 检测，并对接口可能造成的空洞、漏水等现象进行评价。

9、支管暗接检测：对支管未通过检查井直接侧向接入管道进行检测。

10、异物导入检测：非污水系统附属设施的物体穿透管壁进入管道进行 检测，并对可能造成的影响进行评价。

11、渗漏检测：对管道外水流入管道情况进行检测。

12、功能性缺陷检测：对管道及检查井内沉积、结垢、障碍物、残墙、 坝根，树根，浮渣等情况进行检测。

13、排水管道的CCTV 检测成果验收合格三年内，在招标人在正常使用过程中，若出现因排水管道结构缺陷等原因造成的路面塌陷等问题，中标人应承担由此引发的一切后果，并承担相应的法律责任。

注：

未述及项目按国家、省、市、区相关技术标准和管理规定及招标人要求执行；

上述检测数量及频率按照相关标准及规定取定，检测项目计划检测数量及频率原则上为标准及规定范围的100%见证检测；施工过程中，招标人有权对工程质量有怀疑的部位增加检测频率。

五、检测流程及要求

（一）检测流程：

1、施工方材料进场后进行取样并通知监理见证，按要求填写委托单，请监理方在委托单上签字确认；

2、监理单位提前预约通知检测单位接样员进行接样；

3、检测单位接样员到现场后检查试件或样品是否符合标准要求，等级、编号等以及查看样品是否和委托单一致，如一致在委托单上签字确认；

4、接样员接到样品后交给检测所领取，委托单交给检测业务室办理；

5、委托单办理后，试验人员按照规范在规定时间内，进行样品试验，并整理计算试验数据；

6、试验人员出具报告并由审核人和批准人对报告进行审核和批准；

7、业务室打印报告、盖章、归档并发放；

8、报告整理发到现场项目组，并由项目组专业工程师签收（项目组有事时，可以委托监理机构签收）；

（二）工作要求：

1、中标人应熟悉相关地方性规定，该相关规定作为各项目检测合同的附件， 检测单位必须遵照执行。

2、中标人须根据检测需求、施工图纸、工程量清单、施工方案等资料编制切 实可行的第三方检测方案报招标人审批。第三方检测方案应具有较强的针对性，需明确在现场试验室及母体试验机构开展的试验项目，并按审批后的方案认真检测。检测单位只对招标人负责，严禁听从监理单位与施工单位的指挥，否则予以 重罚直至终止合同。

3、中标人必须派专职人员现场取样。

4、中标人必须派专职人员随时随地跟踪检测，项目代表必须常驻施工现场，及时反馈检测结果，以确保施工工序正常开展及工期安排的总体需要。

5、中标人的检测结果，要第一时间以书面形式快报给业主及监理，对于现场服务不及时， 业主每发现一次，处罚违约金 1 万元。

6、质量要求：中标人必须确保其各项检测数据真实有效，并能准确反映检测项目的质量情况， 现场取样须符合设计及规范要求，并对本公司出具的所有试验报告负法律责任。

7、中标单位必须指派项目负责人常驻工地现场，及时解决施工中涉及现场的相关技术问题， 提出经济合理的解决方案保障工程顺利进行，未经业主同意擅自离岗每发现一次，处罚 1 万元。

8、中标单位须满足项目建设需求，现场服务，配合做好相关检测资料的整理、归档。

9、中标人人员要服从招标人的协调与安排，及时完成招标人临时指派的其他检测任务，按照招标人的要求参加工程调度会等。

10、每项检测报告要求一式三份，并附检测台账，一份交于项目负责人，一份交于监理单位， 剩余一份工程结束后，中标人整理成册报业主存档。每月向招标人提供检测月报，反映检测情况分析质量动态，未按期报送的检测报告和检测月报的不计取相应检测费用。

11、中标人须定期向招标人汇报月度检测内容及下一步工作安排，以便使试验检测工作更好服务于工程施工。

12、中标单位进场后，项目负责人须驻场对现场材料及时取样并及时送检，项目组其它人员可由投标人自有公司人员兼任，招标人将根据招标文件现场查验，不符合要求的招标人有权终止合同，所产生的一切损失由中标人承担。

六、投标单位人员及设备配备、项目机构设置

1. 本项目人员最低配备要求；

| 岗位 | 要求 | 人员配额 |
| --- | --- | --- |
| 拟任项目负责人 | 具有检测人员岗位资格证书，且具有中级工程师及以上技术职称。 | 1人 |
| 检测工程师 | 具有检测人员岗位资格证书，且具有中级工程师及以上技术职称。 | 2人 |
| 检测员 | 具有检测人员岗位资格证书且具有中级工程师及以上技术职称。 | 2人 |
| 资料员 |  | 1 人 |
| 合计 |  | 6人 |

注：（1）以上人员除拟任项目负责人以外，其余人员不作为初审指标。投标文件中须提供拟任项目负责人的职称证书和检测人员岗位证书。

（2）人员配备具有良好职业道德，熟悉掌握试验检测标准、规范、规程及仪器设备原理、性能和操作，保证试验检测工作的科学性、公正性。根据项目的特殊性、复杂性，招标人有权要求中标人增加检测人员，增加人员涉及到的费用均包含在此次投标报价中，不再另行支付。

2、抽检项目均应在验收前完成检测，数量以实际发生并经招标人审核确认为准，以上工作内容含外观检测、资料检查。

3、检测单位所完成的工作内容必须达到国家相关法规的要求。

4、工程试验检测仪器设备一览表（可为投标人公司共用设备）

| 序号 | 设备名称 | 量程或规格 | 准确度 | 数量（台套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土标准养护控制仪 | —— | —— | 1 |
| 2 | 高精密电子天平 | 最大感量 15Kg | 0.1g | 1 |
| 3 | 电子天平 | 最大感量 2Kg | 0.01g | 1 |
| 4 | 砂浆稠度仪 | 0-14.5cm | 1mm | 1 |
| 5 | 取芯机 | —— | —— | 1 |
| 6 | 混凝土贯入阻力仪 | 100kg | 0.0kg | 1 |
| 7 | 电子计价台秤 | 最大 150 Kg | 50g | 1 |
| 8 | 混凝土振动台 | —— | —— | 1 |
| 9 | 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | —— | —— | 1 |
| 10 | 单卧轴砂浆搅拌机 | —— | —— | 1 |
| 11 | 直联便携式空气压缩机 | —— | —— | 1 |
| 12 | 液压式万能试验机 | 1000KN | 0.01KN | 1 |
| 13 | 液压式万能试验机 | 300KN | 0.01KN | 1 |
| 14 | 液压式压力试验机 | 2000KN | 0.01KN | 1 |
| 15 | 电动钢筋标距仪 | —— | —— | 1 |
| 16 | 水泥胶砂振动台 | —— | —— | 1 |
| 17 | 水泥胶砂流动度仪 | —— | —— | 1 |
| 18 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | 0-70mm | 1mm | 1 |
| 19 | 雷氏夹测定仪 | 0-50mm | 0.5mm | 1 |
| 20 | 雷氏夹 | —— | —— | 1 |
| 21 | 水泥胶砂搅拌机 | —— | —— | 1 |
| 22 | 水泥净浆搅拌机 | —— | —— | 1 |
| 23 | 高精密电子天平 | 最大感量 200g | 0.001g | 1 |
| 24 | 电子天平 | 最大感量 2Kg | 0.01g | 1 |
| 25 | 全自动比表面积测定仪 | —— | —— | 1 |
| 26 | 电热恒温水温箱（水槽） | -5-99.9℃ | 0.1℃ | 1 |
| 27 | 沸煮箱 | —— | —— | 1 |
| 28 | 数控水泥砼标准养护箱 | 温差±1 ℃，湿度≥90% | 0.1℃ | 2 |
| 29 | 水稳试模 | ￠150 | —— | 9 |
| 30 | 水泥细度负压筛析仪 | —— | —— | 1 |
| 31 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 10-300℃ | 1℃ | 1 |
| 32 | 静水天平 | 最大感量 5Kg | 0.1g | 1 |
| 33 | 高精密电子天平 | 最大感量 15Kg | 0.1g | 1 |
| 34 | 针片状规准仪 | —— | —— | 1 |
| 35 | 新标准方孔砂石筛 | 0.075-9.5mm | —— | 1 |
| 36 | 新标准方孔石子筛 | 2.36-90mm | —— | 1 |
| 37 | 容积升 | 1-50L | —— | 1 |
| 38 | 新标准石子压碎指标测定仪 | —— | —— | 1 |
| 39 | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | 20mm | 0.1mm | 1 |
| 40 | 精密电子天平 | 最大感量 5Kg | 0.01g | 1 |
| 41 | 高精密电子天平 | 最大感量 15Kg | 0.1g | 1 |
| 42 | 路面弯沉值仪 | 5.4 m | —— | 1 |
| 43 | 比重瓶 | —— | —— | 1 |
| 44 | 环刀 | —— | —— | 1 |
| 45 | 标准稠度量水器 | —— | —— | 1 |
| 46 | 新标准土壤筛 | 0.075-60mm | —— | 1 |
| 47 | 多功能电动击实仪 | —— | —— | 1 |
| 48 | 液压多功能脱模器 | 额定载荷300KN | —— | 1 |
| 49 | 微波炉 | —— | —— | 1 |
| 50 | 精密电子天平 | 最大感量 200g | 0.0001g | 1 |
| 51 | 精密电子天平 | 最大感量 5Kg | 0.01g | 1 |
| 52 | 电子万用炉 | 1500W | —— | 1 |
| 53 | 效验钢砧 | —— | —— | 1 |
| 54 | 混凝土回弹仪 | 10-100Mpa | 2Mpa | 1 |
| 55 | 混凝土碳化深度测定仪 | 8mm | 0.25mm | 1 |
| 56 | 钢筋保护层测定仪 | —— | 1mm | 1 |
| 57 | 电子计重秤 | 最大感量 30Kg | 1g | 1 |
| 58 | 电子计重秤 | 最大感量 30Kg | 1g | 1 |
| 59 | 重型动力触探仪 | —— | —— | 1 |
| 60 | 灌砂筒 | —— | —— | 1 |
| 61 | 游标卡尺 | 300mm | 0.02mm | 1 |
| 62 | 公路工程质量检测尺 | 3m | 1mm | 1 |
| 63 | 钢直尺 | 30cm | 1mm | 1 |
| 64 | 游标万能角度尺 | 0-360° | 5, | 1 |
| 65 | 刀口角尺 | 125×80mm | —— | 1 |
| 66 | 刀口形直尺 | 125mm | —— | 1 |
| 67 | 塞尺 | 0.02-1.00mm | —— | 1 |
| 68 | 钢卷尺 | 50m | —— | 1 |
| 69 | 5m 卷尺 | 5m | —— | 1 |
| 70 | 塌落度桶 | —— | —— | 4 |
| 71 | 标准效验筛 | 0.9mm | —— | 1 |
| 72 | 工程塑料试模 | —— | —— | 120 |
| 73 | 条形试件养护盒 | —— | —— | 10 |
| 74 | 水泥胶砂三联试模 | 40×40×160mm | —— | 12 |
| 75 | 石灰土无侧限试模 | Φ50 mm | —— | 6 |
| 76 | CBR 筒及附件 | —— | —— | 6 |
| 77 | 滴定管 | 50ml | 0.1ml | 10 |
| 78 | 李氏比重瓶 | 250ml | 0.1ml | 10 |
| 79 | 容量瓶 | 250ml | —— | 10 |
| 80 | 容量瓶 | 500ml | —— | 10 |
| 81 | 容量瓶 | 1000ml | —— | 10 |
| 82 | 量筒 | 5ml | 0.1ml | 10 |
| 83 | 量筒 | 50ml | 1ml | 10 |
| 84 | 量筒 | 100ml | 1ml | 10 |
| 85 | 量筒 | 250ml | 2ml | 10 |
| 86 | 量筒 | 1000ml | 10ml | —— |
| 87 | 大肚移液管 | 10ml | 10ml | 10 |
| 88 | 大肚移液管 | 25ml | 25ml | 10 |
| 89 | 大肚移液管 | 50ml | 50ml | 10 |
| 90 | 225ml 量水器 | 225ml | 225ml | 10 |

注：试验检测设备须通过专业计量部门的定期标定和自校，并保证试验检测设备处于可用状态。

七、投标报价

报价方式：本项目在检测费用采用固定单价承包，中标价在项目实施过程中固定不变，不因具体项目增减而调整。

对于中标人资质从业范围内无法满足该项目的检测项目，由中标检测机构委托（须经业主认可） 具备相应检测能力、资质的检测单位完成检测，并出具相应的检测报告，但所有费用应包含在本次投标报价中，且中标人必须对所有检测结果负总责。

中标人在进场前，编制详细的检测方案，报招标人审核同意后方可实施。

风险费用的计算方法：投标人在投标报价中须自行考虑，不再另行计取。无风险范围以外合同价款调整方法。

八、处罚措施

1、中标人不得擅自更换项目负责人，如确需更换，应提前20天报告业主， 经同意后方可更换，更换后的项目负责人的资格、阅历及经验不得低于更换前的项目负责人，同时对项目负责人按10000元/人• 次处罚。

2、检测期间投入项目的试验检测项目负责人须常驻现场，否则每发现一次缺岗，招标人有权视情况对中标人予以扣除2000元合同款或者履约保证金作为经济处罚。第三方检测单位须严格按照审定的检测方案开展检测试验工作，工程期间若发现第三方检测单位：未按规定检测频率检测、检测工作不及时延误工程进度、检测结果尤其是不合格结果未及时上报建设单位的，处违约金5000元/ 次。

3、检测单位须根据规范现场取样，确保试验数据的客观、公正、科学；确保出具的试验检测数据能够准确、及时、真实的反映工程实体质量，并对本公司出具的所有试验报告负法律责任。如发现现场取样、试验过程中吃拿卡要、与相关单位串通、弄虚作假或伪造检测数据、出具虚假检测报告等弄虚作假行为，招标人根据影响严重性将每次处罚10000元，性质恶劣的招标人有权终止合同并拒付检测费用。

4、因检测人原因导致的工程发生重大质量事故（5万元以上10万元内），招标人有权拒绝支付余款，追究其相应责任，并报相关建设主管部门严肃处理。工程发生重大质量事故（10 万元以上），招标人将依据国家有关规定，严格追究其责任。未经招标人同意，中标人不得擅自更换检测项目负责人，否则招标人有权终止合同，由此造成的损失由检测单位自行承担，并赔偿可能给招标人造成的损失。

5、以上违约情况，招标人有权解除项目检测服务协议，拒付检测费，并承担招标人委托其它检测单位对该工程已完工程量所作的综合试验评定费用；若给招标人或工程项目造成损失的由第三方检测单位予以赔偿。

6、招标人可视情况将第三方检测单位不良行为抄送建设主管部门及招标主管部门。

九、本条作为签订合同必要条款

1、根据接到的检测需求、施工图纸、工程量清单、专项方案等资料三日内编制切实可行的第三方检测方案报招标人审批，并按审批后的方案认真检测。检测单位只对招标人负责，严禁听从监理单位与施工单位指令。

2、检测单位必须派专职人员现场取样，检测数量及频率除按照国家及地方相关规范的规定取定，还包括业主对工程质量有怀疑的部位需要增加检测项目。

3、检测单位必须派专职人员随时随地跟踪检测，及时反馈检测结果，以确保施工工序正常开展及工期安排的总体需要。

4、检测单位的检测结果，要第一时间以正式书面形式报送招标人及监理；对检测不合格的项目， 检测单位要第一时间报项目负责人，如检测结果不合格相关检测费用由施工单位按市场价支付给检测单位。

5、工程建设期间，第三方检测单位建立检测台账，并于每周在招标人规定时间内将本周的检测台账及检测报告报监理单位并作为付款依据；第三方检测单位在每周监理例会上以书面形式提交下周检测计划及月度检测内容及下一步工作计划，以便使试验检测工作更好服务于工程施工。

6、检测单位人员要服从招标人的协调与安排，及时完成招标人临时指派的其他检测任务。

7、检测单位须根据规范现场取样，确保试验数据的客观、公正、科学；确保出具的试验检测数据能够准确、及时、真实的反映工程实体质量，并对本公司出具的所有试验报告负法律责任。

8、抽检项目均应在验收前完成检测，数量以实际发生并经相关单位审核确认为准，以上工作内容含外观检测、资料检查；

9、中标检测机构不得转包和违规分包检测业务。转包是指检测机构将其承包的检测项目部分或者全部转包给其他检测机构的行为。对于检测项目中的个别参数，属于检测设备昂贵或使用率低或本机构设备临时出现故障需要由其他检测机构进行该项目参数检测的， 按分包检测对待。分包方须具备相应的资质、能力。检测项目需要分包时，应将分包事项以书面形式征得招标人同意。分包部分费用由中标人承担。

10、对于中标人资质从业范围内无法满足该项目的检测项目，由中标检测机构委托（须经招标人认可）具备相应检测能力、资质的检测单位完成检测，并出具相应的检测报告，但所有费用应包含在本次投标报价中，且中标人必须对所有检测结果负总责。

11、经检测合格的工序，如在质量监督部门工程质量抽检中鉴定为不合格，每发现一次，扣罚检测合同价的1%，两次以上的，招标人有权终止合同，并报建设主管部门列入黑名单。

12、凡在工程质保期内出现的路面下沉，开裂等重大质量事故，招标人有权扣罚试验检测单位余下的检测费用，并依据国家有关规定，追究其责任。

13、对招标人要求全程监控检测的项目必须做好服务工作。

14、对主要原材料进行抽样检测试验，如防水材料、砼制品、PVC管材、水泥等。

15、对所有标准试验进行独立试验检测。

16、检测人员必须驻场办公，食宿、交通、通信等费用自理。

17、检测工作应根据施工及检测规范要求及时进行，不能影响施工进度，并保证检测报告的及时反馈，做到每周不少于一次上报检测报告，因检测工作影响进度及其它损失的， 业主将追究其相应的责任。

18、检测单位应按招标人批准的检测方案和检测频率进行检测，达不到约定的检测量，招标人将根据检测收费标准扣减相应的费用。

19、检测期限：自合同签订之日起至所有工程总体缺陷责任期满为止。中标人不得因检测服务期限的延长而申请增加任何费用。

# 第五章  合同条款

（签订合同时，仅以此文本为基准，具体条款双方协定）

检测技术服务合同

工程名称：

委托单位：

检测单位：

签订地点：

签订时间：2024年   月   日

一 合同协议书（格式）

第一部分  合同协议书

委托人(甲方)：

承包人(乙方)：

为加强建设工程质量控制，依据《中华人民共和国民法典》和有关规定，	     （以下称甲方）委托	              （以下称乙方）承担	          项目第三方检测服务工作，经双方协商一致，签订本合同。

一、项目名称：

二、任务内容：

检测范围为招标单位承建或代建工程涉及的所有检测项目，包括但不限于原材料检测、标准试验、施工过程检测、工序交验检测以及招标人根据实际需求增加的检测频率和内容（该频率和内容指相关规范和设计文件规定且需100% 检测）。

检测服务内容主要为：

（一）见证检测范围：执行建设部关于见证取样的相关规定及《安徽省建设工程质量检测管理规定》（安徽省建设厅建管〔2006〕385号文件）所列全部项目。

1、水泥物理力学性能检测；

2、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；

3、砂、石常规检验；

4、混凝土、砂浆配合比和试块强度检验；

5、砌墙砖、空心砌块、加气砼砌块检验；

6、简易土工试验；

7、混凝土掺加剂检验；

8、预应力钢绞线、锚夹具检验；

9、沥青和沥青混合料检验；

10、防水材料常规项目检验；

11、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料的检测；

12、涉及直接影响工程建设质量的原材料、成品、半成品检测。

（二）专项检测：

1、地基基础工程检测：地基及复合地基承载力静载、桩的承载力、桩身完整性、锚杆锁定力等检测；

2、主体结构工程现场检测：混凝土、砂浆、砌体强度现场、钢筋保护层厚度、

3、混凝土预制构件结构性能、后置埋件的力学性能等检测；

4、钢结构工程检测：钢结构焊接质量无损（1级/2级焊缝质量100%检测）、钢结构防腐及防火涂装、钢结构节点、机械连接用坚固标准件及高强螺栓力学性能、钢网架结构的变形、钢材、钢铸件力学性能等检测。

5、市政工程材料检测：路基土及无机结合稳定材料常规性能、土工合成材料物理力学性能、石灰常规性能、掺合料的常规性能、水的常规性能、沥青常规性能、沥青混合料的常规性能、路面砖及路缘石的物理力学性能、检查井盖水篦的力学性能、管材管件的物理力学性能、伸缩缝的物理性能等检测；

6、道路工程检测：水泥混凝土路面常规性能、沥青混合料路面的常规性能、基层及底基层的常规性能、路基土的承载力、路肩的常规性能等检测；

7、桥梁与地下工程检测：桥梁支座性能、桥梁伸缩装置性能、桥梁结构与构 件性能（含桥梁动静载试验）、桥梁技术状况、预应力孔道摩阻损失、衬砌质量、隧道主体结构性能、隧道地质超前预报、隧道环境检测与监测等检测。

除以上检测项目外，本项目室内环境检测、防雷接地检测、消防检测、主体结构沉降观测、基坑监测/检测、门窗/幕墙检测、外墙/外窗100%淋水试验等工作均包含在本合同范围内。

（三）第三方试验检测项目

1、土：颗粒级配、液限塑限、最大干密度、最佳含水量、击实试验、CBR、回弹模量；

2、石料：单轴抗压强度、抗冻性、饱水抗压强度；

3、水泥：标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、比表面积；

4、水泥混凝土、砂浆、外加剂：抗压强度、抗折强度、配合比设计、坍落度、混凝土凝结时间、劈裂抗拉强度、抗压弹性模量、抗折弹性模量、抗渗性、含气量、干缩性、减水率、泌水率、外加剂的钢筋锈蚀试验；

5、无机结合料稳定材料：无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量、配合比设计、石灰有效钙镁含量、粉煤灰细度、粉煤灰烧失量；

6、人行道板：抗压、抗折强度；

7、沥青：针入度、延度、软化点、闪点、粘附性、薄膜加热质量损失、动力粘度；

8、沥青混合料：马歇尔稳定度、沥青含量、动稳定度、配合比设计、冻融劈裂强度比；

9、钢筋：外观、抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯；

10、道路工程：压实度、路面厚度、弯沉、平整度、摩擦系数、路面渗水、土基回弹模量、路面构造深度等；

11、结构混凝土：强度、混凝土碳化深度、钢筋位置及保护层厚度、表观及内部缺等；

12、地基基础：地基承载力；

13、基桩：完整性；

14、道路线形及几何尺寸：道路线形、桥梁线形、几何尺寸；

15、各种管材的检测：按设计要求检测项目；

16、设计图纸上要求的其它需检测的项目；

17、管材（钢砼管、PVC、PE、PPR、玻璃纤维等）检测；

18、灯具必须具有省级以上技术监督部门的检测报告，报告检测内容应包括灯具功率和灯具输出的光通量等所需的技术参数；

19、路灯电缆需检测截面积、绝缘度、铜芯量、20 摄氏度导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄点厚度、绝缘体老化前断裂伸长率、绝缘体老化前抗张强度、平均厚度等技术参数；

20、桥梁载荷试验等结构质量检测（第三方检测）相关内容；

21、招标人要求的涉及其他直接影响工程养护、大修质量的原材料、成品、半成品检测等；

22、其他各类项目隐蔽工程部位、主材原材料、成品及半成品等进行见证取样等；

23、涉及直接影响工程建设质量的原材料、成品、半成品检测等；

24、砂浆、块石、格栅、水工砌块等材料及中间产品检测；

25、堤防、护岸、桩基等工程实体检测；

26、钢闸门等金属结构以及机电设备检测；

27、高程、平面位置、建筑物纵横轴线、建筑物断面几何尺寸、结构构件几 何尺寸、长度、宽度、厚度、深度、高度、坡度、平整度、水平位移、竖向位移、接缝和裂缝开度、渗流量、扬压力、渗透压力、孔隙水压力、应力、应变、地下 水位等量测。

（四）CCTV 检测项目

检测范围包括排水管道（含φ200mm 以上管道及各类排水箱涵）、检查井（检查井井壁、盖板等）、阀门井等附属设施；检测内容包括临时封堵、渡水（雨污水管网存在满管水现象）、降排水、清洗、CCTV 检测、出具检测报告（含影像资料）及成果入库。

1、外观质量检测（含管道内部视频资料）：对检查井、阀门井等附属设 施顶板、内壁、底板及管道管壁、接口、井室、井筒等部位进行外观检查，对各部位的外观质量进行评价；按提供图纸在井室内标注所查管段井号，内部视频资料必须清晰、连续、完整，能准确反映管道内部情况，竣工报告图片必须清晰、多角度的反映病害情况，并把标注的井号拍摄在视频内。

2、破裂检测：管道及配套的检查井、阀门井等附属设施结构。对有裂缝的部位，检测裂缝的宽度、深度、长度及其分布情况。

3、变形检测：管道及配套的检查井、阀门井等附属设施结构。对各部位受外力挤压造成的形状变异进行评价。

4、砼腐蚀性检测：对管壁腐蚀情况进行测定，对砼结构的侵蚀程度进行评价。

5、错口检测：对管道接口的错位进行检测，错口影响污水的程度进行评价。

6、起伏检测：对管道接口位置偏移，管道位置竖向位置变化进行测定， 并对位置变化造成的影响进行评价。

7、脱节评价：对两根管道的端部未充分接合或接口脱离进行测定，并对脱节造成的影响进行评价。

8、接口材料脱落检测：对管道接口位置橡胶圈、沥青或混凝土脱落进行 检测，并对接口可能造成的空洞、漏水等现象进行评价。

9、支管暗接检测：对支管未通过检查井直接侧向接入管道进行检测。

10、异物导入检测：非污水系统附属设施的物体穿透管壁进入管道进行 检测，并对可能造成的影响进行评价。

11、渗漏检测：对管道外水流入管道情况进行检测。

12、功能性缺陷检测：对管道及检查井内沉积、结垢、障碍物、残墙、 坝根，树根，浮渣等情况进行检测。

13、排水管道的CCTV 检测成果验收合格三年内，在招标人在正常使用过程中，若出现因排水管道结构缺陷等原因造成的路面塌陷等问题，中标人应承担由此引发的一切后果，并承担相应的法律责任。

注：

未述及项目按国家、省、市、区相关技术标准和管理规定及招标人要求执行；

上述检测数量及频率按照相关标准及规定取定，检测项目计划检测数量及频率原则上为标准及规定范围的100%见证检测；施工过程中，招标人有权对工程质量有怀疑的部位增加检测频率。

三、驻地试验室（本项目不作要求）

本项目要求建设驻地试验室，驻地试验室应至少包含力学室、水泥室、水泥及混凝土室、标准养护室、沥青室、沥青混凝土室、土工室、集料室、化学分析室、留样室、现场检测设备室等，各功能室面积及设施配备应满足试验检测需要并且应通过建设行政主管部门备案和验收通过后方可开展试验检测工作，工作场所和生活场所总面积不应小于 500m2，设备配备不应低于下表要求：

检测设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 量程或规格 | 准确度 | 数量（台套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土标准养护控制仪 | —— | —— | 1 |
| 2 | 高精密电子天平 | 最大感量 15Kg | 0.1g | 1 |
| 3 | 电子天平 | 最大感量 2Kg | 0.01g | 1 |
| 4 | 砂浆稠度仪 | 0-14.5cm | 1mm | 1 |
| 5 | 取芯机 | —— | —— | 1 |
| 6 | 混凝土贯入阻力仪 | 100kg | 0.0kg | 1 |
| 7 | 电子计价台秤 | 最大 150 Kg | 50g | 1 |
| 8 | 混凝土振动台 | —— | —— | 1 |
| 9 | 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | —— | —— | 1 |
| 10 | 单卧轴砂浆搅拌机 | —— | —— | 1 |
| 11 | 直联便携式空气压缩机 | —— | —— | 1 |
| 12 | 液压式万能试验机 | 1000KN | 0.01KN | 1 |
| 13 | 液压式万能试验机 | 300KN | 0.01KN | 1 |
| 14 | 液压式压力试验机 | 2000KN | 0.01KN | 1 |
| 15 | 电动钢筋标距仪 | —— | —— | 1 |
| 16 | 水泥胶砂振动台 | —— | —— | 1 |
| 17 | 水泥胶砂流动度仪 | —— | —— | 1 |
| 18 | 净浆标准稠度及凝结时间测定仪 | 0-70mm | 1mm | 1 |
| 19 | 雷氏夹测定仪 | 0-50mm | 0.5mm | 1 |
| 20 | 雷氏夹 | —— | —— | 1 |
| 21 | 水泥胶砂搅拌机 | —— | —— | 1 |
| 22 | 水泥净浆搅拌机 | —— | —— | 1 |
| 23 | 高精密电子天平 | 最大感量 200g | 0.001g | 1 |
| 24 | 电子天平 | 最大感量 2Kg | 0.01g | 1 |
| 25 | 全自动比表面积测定仪 | —— | —— | 1 |
| 26 | 电热恒温水温箱（水槽） | -5-99.9℃ | 0.1℃ | 1 |
| 27 | 沸煮箱 | —— | —— | 1 |
| 28 | 数控水泥砼标准养护箱 | 温差±1 ℃，湿度≥90% | 0.1℃ | 2 |
| 29 | 水稳试模 | ￠150 | —— | 9 |
| 30 | 水泥细度负压筛析仪 | —— | —— | 1 |
| 31 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 10-300℃ | 1℃ | 1 |
| 32 | 静水天平 | 最大感量 5Kg | 0.1g | 1 |
| 33 | 高精密电子天平 | 最大感量 15Kg | 0.1g | 1 |
| 34 | 针片状规准仪 | —— | —— | 1 |
| 35 | 新标准方孔砂石筛 | 0.075-9.5mm | —— | 1 |
| 36 | 新标准方孔石子筛 | 2.36-90mm | —— | 1 |
| 37 | 容积升 | 1-50L | —— | 1 |
| 38 | 新标准石子压碎指标测定仪 | —— | —— | 1 |
| 39 | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | 20mm | 0.1mm | 1 |
| 40 | 精密电子天平 | 最大感量 5Kg | 0.01g | 1 |
| 41 | 高精密电子天平 | 最大感量 15Kg | 0.1g | 1 |
| 42 | 路面弯沉值仪 | 5.4 m | —— | 1 |
| 43 | 比重瓶 | —— | —— | 1 |
| 44 | 环刀 | —— | —— | 1 |
| 45 | 标准稠度量水器 | —— | —— | 1 |
| 46 | 新标准土壤筛 | 0.075-60mm | —— | 1 |
| 47 | 多功能电动击实仪 | —— | —— | 1 |
| 48 | 液压多功能脱模器 | 额定载荷300KN | —— | 1 |
| 49 | 微波炉 | —— | —— | 1 |
| 50 | 精密电子天平 | 最大感量 200g | 0.0001g | 1 |
| 51 | 精密电子天平 | 最大感量 5Kg | 0.01g | 1 |
| 52 | 电子万用炉 | 1500W | —— | 1 |
| 53 | 效验钢砧 | —— | —— | 1 |
| 54 | 混凝土回弹仪 | 10-100Mpa | 2Mpa | 1 |
| 55 | 混凝土碳化深度测定仪 | 8mm | 0.25mm | 1 |
| 56 | 钢筋保护层测定仪 | —— | 1mm | 1 |
| 57 | 电子计重秤 | 最大感量 30Kg | 1g | 1 |
| 58 | 电子计重秤 | 最大感量 30Kg | 1g | 1 |
| 59 | 重型动力触探仪 | —— | —— | 1 |
| 60 | 灌砂筒 | —— | —— | 1 |
| 61 | 游标卡尺 | 300mm | 0.02mm | 1 |
| 62 | 公路工程质量检测尺 | 3m | 1mm | 1 |
| 63 | 钢直尺 | 30cm | 1mm | 1 |
| 64 | 游标万能角度尺 | 0-360° | 5, | 1 |
| 65 | 刀口角尺 | 125×80mm | —— | 1 |
| 66 | 刀口形直尺 | 125mm | —— | 1 |
| 67 | 塞尺 | 0.02-1.00mm | —— | 1 |
| 68 | 钢卷尺 | 50m | —— | 1 |
| 69 | 5m 卷尺 | 5m | —— | 1 |
| 70 | 塌落度桶 | —— | —— | 4 |
| 71 | 标准效验筛 | 0.9mm | —— | 1 |
| 72 | 工程塑料试模 | —— | —— | 120 |
| 73 | 条形试件养护盒 | —— | —— | 10 |
| 74 | 水泥胶砂三联试模 | 40×40×160mm | —— | 12 |
| 75 | 石灰土无侧限试模 | Φ50 mm | —— | 6 |
| 76 | CBR 筒及附件 | —— | —— | 6 |
| 77 | 滴定管 | 50ml | 0.1ml | 10 |
| 78 | 李氏比重瓶 | 250ml | 0.1ml | 10 |
| 79 | 容量瓶 | 250ml | —— | 10 |
| 80 | 容量瓶 | 500ml | —— | 10 |
| 81 | 容量瓶 | 1000ml | —— | 10 |
| 82 | 量筒 | 5ml | 0.1ml | 10 |
| 83 | 量筒 | 50ml | 1ml | 10 |
| 84 | 量筒 | 100ml | 1ml | 10 |
| 85 | 量筒 | 250ml | 2ml | 10 |
| 86 | 量筒 | 1000ml | 10ml | —— |
| 87 | 大肚移液管 | 10ml | 10ml | 10 |
| 88 | 大肚移液管 | 25ml | 25ml | 10 |
| 89 | 大肚移液管 | 50ml | 50ml | 10 |
| 90 | 225ml 量水器 | 225ml | 225ml | 10 |

注：试验检测设备须通过专业计量部门的定期标定和自校，并保证试验检测设备处于可用状态。

四、项目主要人员

乙方承诺投入检测工作人员

| 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、检测人员车辆配置

| 车型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 试验检测工作保障车 | 1 | 签订合同前提供证明材料(发票提供复印件加盖单位公章) |
| 皮卡工具车 | 1 |  |

六、检测工期

自	年	月	日始至工程质量缺陷责任期满止（中标公示期满后，立即进场，为委托人项目推进进行全面服务）。

七、甲方义务

1、提供检测任务书；

2、按合同约定支付合同费用；

3、及时审查检测结果；

4、协助乙方熟悉现场情况、选择现场工作场地。

八、乙方义务

1、合同签订之日起 15 日内编制检测试验大纲和实施方案报甲方审批，并严格按方案实施；确保安全文明施工，合同履行期间服从甲方现场管理。

2、按期完成任务书中要求的检测任务，在完成检测项目 2 日内及时、真实、准确向甲方提供检测报告 8 份，发现检测数据异常时第一时间向甲方反馈。

3、乙方应在施工现场就近区域内自行寻找场地设立满足要求的试验检测室，并应在合同签订 1 个月内自行完成试验室的验收和备案工作，如果乙方无法在规定时间内完成以上工作甲方有权利终止合同，并由乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4、乙方投标承诺的设备专用于本项目，不得兼做他途，合同签订后将设备台帐报甲方备案。

5、合同履行期间，未经甲方同意，乙方不得擅自更换投标承诺项目部人员；否则，甲方保留终止合同的权利，并由乙方承担由此造成的损失。

6、乙方需对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，对其工作人员在工作中的失误、疏忽、玩忽职守承担全部责任。

7、乙方对甲方提供的一切资料文件负有保密义务，不得泄露或转让给第三方。

8、检测报告出现不合格项目时，乙方应在 24 小时内向甲方报告。

9、乙方在见证取样和现场检测前，应制定安全处理应急预案，保证检测人员安全，杜绝安全事故的发生，由乙方引发的安全问题，其发生的费用由乙方自行承担。

10、未经甲方书面同意，乙方不得将本项目的检测结果、数据泄露给第三方。

九、处罚措施

1、中标人不得擅自更换项目负责人，如确需更换，应提前20天报告业主，经同意后方可更换，更换后的项目负责人的资格、阅历及经验不得低于更换前的项目负责，同时对项目负责人按10000 元/人•次处罚。

2、现场检测人员无故缺岗，处罚违约金2000元/人次。未经招标人同意，中标人不得擅自更换上述人员，否则委托人有权终止合同，由此造成的损失由中标人承担，并赔偿可能给招标人造成的损失。

3、第三方检测单位须严格按照审定的检测方案开展检测试验工作，工程期间若发现第三方检测单位：未按规定检测频率检测、检测工作不及时延误工程进度、检测结果尤其是不合格结果未及时上报建设单位的，处违约金5000元/次。

4、检测单位须根据规范现场取样，确保试验数据的客观、公正、科学；确保出具的试验检测数据能够准确、及时、真实的反映工程实体质量，并对本公司出具的所有试验报告负法律责任。如发现现场取样、试验过程中吃拿卡要、与相关单位串通、弄虚作假或伪造检测数据、出具虚假检测报告等弄虚作假行为，招标人根据影响严重性将每次处罚10000元，性质恶劣的招标人有权终止合同并拒付检测费用。

5、因检测人原因导致的工程发生重大质量事故（5万元以上10万元内），招标人有权拒绝支付余款，追究其相应责任，并报相关建设主管部门严肃处理。工程发生重大质量事故（10万元以上），招标人将依据国家有关规定，严格追究其责任。未经招标人同意，中标人不得擅自更换检测组人员，否则招标人有权终止合同，由此造成的损失由检测单位自行承担，并赔偿可能给招标人造成的损失。

6、以上违约情况，招标人有权解除项目检测服务协议，拒付检测费，并承担招标人委托其它检测单位对该工程已完工程量所作的综合试验评定费用；若给招标人或工程项目造成损失的由第三方检测单位予以赔偿。

7、招标人可视情况将第三方检测单位不良行为抄送建设主管部门及招标主管部门。

十、履约保证金及中标通知书

1、履约保证金金额：中标综合单价×8.3万㎡×2%，计人民币	          元。

2、履约担保的形式：详见须知前附表。

3、履约保证金提交时间：签订合同前，足额缴纳履约保证金至履约金账户。

4、履约保证金的返还时间和比例为：项目服务期满后30日内一次性无息退还。

十一、 合同价格

本项目合同价格为固定单价合同，无论任何检测项目均不再额外支付费用。合同单价为：	   元/㎡

十二 付款方式：所有工程主体结构验收合格后付该工程涉及的所有检测费用（中标综合单价*工程竣工验收后建筑面积）的40%，工程竣工备案后30个日历天内支付至合同价款100%。

十三 其他

本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方当事人可向	人民法院起诉。

本合同一式	 份，由甲执  	份，乙执 	份。

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等， 均为本合同组成部分。

委托人：(盖章)                                     承包人：(盖章)

法定代表人                                          法定代表人

或授权代理人：                                      或授权代理人：

地址：                                              地址：

邮编：                                               邮编：

电话：                                               电话：

- 第六章  检测内容（具体以发包人要求为准）

# 第七章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖章）

年        月        日

目   录

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；

③企业资质证书；

④诚信投标承诺书；

⑤项目负责人具有检测人员岗位资格证书，且具有中级工程师及以上技术职称；

⑥投标函；

⑦投标人认为需要提供的其他证明材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

①法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

年    月     日

附：法定代表人身份证复印件

②授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托    （单位名称）   的  （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加 招标人 的              工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

授权代理人：            （签字或盖章）

投  标  人：              （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加     （项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人前三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：          法定代表人（盖章或签字）：

日期：           年            月             日

投 标 函

致：       (招标人)

1、我们决定参加贵单位组织的“（项目名称）”的采购。我方授权     (姓名和职务)代表我方        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供“  （项目名称）”项目的服务，其投标报价为（大写)           （小写）         元/㎡，增值税专票，开票税率：   %。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交  1  万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后30天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

6、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标单位名称：                        （盖章）

法定代表人或委托代理人：                             （签字或盖章）

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对 滁州工投中都科技产业园（一期）项目第三方检测（二次） 的招标文件进行确认。 招标单位：滁州工投中都科技产业园有限公司 经 办 人：陶工 联系方式： 15395007008 监督电话：0550-3017855 （单位盖章） 2024年10月30日

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：曹思敏 联系电话： 0550-3519516、18712012204 （单位盖章） 2024年10月30日